****************************************************************************

*                                                                          *

*                                                                          *

*      *****                       *****                                   *

*        *****                   *****                                     *

*          *****               *****                                       *

*            *****           *****                                         *

*    ***************       ***************                                 *

*    *****************   *****************                                 *

*    ***************       ***************                                 *

*            *****           *****           TheNetNode                    *

*          *****               *****         Portable                      *

*        *****                   *****       Network                       *

*      *****                       *****     Software                      *

*                                                                          *

*   File doc/ipxaxip.doc (maintained by: DG1KWA)                           *

*                                                                          *

*   This file is part of "TheNetNode" - Software Package                   *

*                                                                          *

*   Copyright (C) 1998  NORD><LINK e.V. Braunschweig                       *

*                                                                          *

*   This program is free software; you can redistribute it and/or modify   *

*   it under the terms of the NORD><LINK ALAS (Allgemeine Lizenz fuer      *

*   Amateurfunk Software) as published by Hans Georg Giese (DF2AU)         *

*   on 13/Oct/1992; either version 1, or (at your option) any later        *

*   version.                                                               *

*                                                                          *

*   This program is distributed WITHOUT ANY WARRANTY only for further      *

*   development and learning purposes. See the ALAS (Allgemeine Lizenz     *

*   fuer Amateurfunk Software).                                            *

*                                                                          *

*   You should have received a copy of the NORD><LINK ALAS (Allgemeine     *

*   Lizenz fuer Amateurfunk Software) along with this program; if not,     *

*   write to NORD><LINK e.V., Hinter dem Berge 5, D-38108 Braunschweig     *

*                                                                          *

*   Dieses Programm ist PUBLIC DOMAIN, mit den Einschraenkungen durch      *

*   die ALAS (Allgemeine Lizenz fuer Amateurfunk Software), entweder       *

*   Version 1, veroeffentlicht von Hans Georg Giese (DF2AU),               *

*   am 13.Oct.1992, oder (wenn gewuenscht) jede spaetere Version.          *

*                                                                          *

*   Dieses Programm wird unter Haftungsausschluss vertrieben, aus-         *

*   schliesslich fuer Weiterentwicklungs- und Lehrzwecke. Naeheres         *

*   koennen Sie der ALAS (Allgemeine Lizenz fuer Amateurfunk Software)     *

*   entnehmen.                                                             *

*                                                                          *

*   Sollte dieser Software keine ALAS (Allgemeine Lizenz fuer Amateur-     *

*   funk Software) beigelegen haben, wenden Sie sich bitte an              *

*   NORD><LINK e.V., Hinter dem Berge 5, D-38108 Braunschweig              *

*                                                                          *

*                                                                          *

****************************************************************************

Die Ethernet-Interfaces von TNN-LINUX

=====================================

Mit der Testversion 175nk49 haben zwei Netzwerkinterfaces in TNN-LINUX

Einzug gefunden.

Das IPX-Interface

*****************

Das IPX-Protokoll wird haupts�chlich in Novell-Netzwerken verwendet.

Um dieses Protokoll mit TNN zu verwenden muss der Kernel mit IPX-Option

compiliert werden. Au�erdem sollten die IPX-Konfiguration-Utilitys

installiert werden. Des weiteren muss erfolgreich eine

Netzwerkkarte installiert worden sein.

Ist der Kernel ohne IPX-Unterst�tzung compiliert, gibt es beim

starten von TNN mit IPX-Interface eine Fehlermeldung "cannot

create socket".

Vor dem Start von TNN muss dann ein IPX-Interface aktiviert werden,

dies wird mit dem Befehl:

ipx_interface add eth0 -p EtherII

in der shell gemacht. Eth0 ist die Netzwerkkarte , -p definiert das

Interface als Prim�res IPX-Interface und EtherII ist das Frameformat.

Das Frameformat ist kompatibel mit dem des PC/FlexNet-Treiber IPXPD

und dem von TFX_IPX.

Ist kein IPX-Interface konfiguriert, beendet sich TNN mit der

Fehlermeldung "cannot bind address".

Ein Beispiel f�r die TNN.INI

# *********************************************************

# device 5

# *********************************************************

device ipx

# lockfile for device 5

#tnn_lockfile /usr/spool/uucp/LCK..cua4

# speed on device 5

#speed 38400

# type of KISS on device 5: 0 = KISS, 1 = SMACK, 2 = RMNC-KISS

kisstype 7

# L2-Port associated with device 5

port 5

Dieser Eintrag definiert das IPX-Device auf Port 5. In der TNB kann

der Port jetzt mit PO 5 ON eingeschaltet.

Ansonsten ist keine weitere Konfiguration notwendig.

Folgende Einschr�nkungen sind zu beachten:

IPX wird als Broadcast ins Netzwerk gesendet. Irgendwelche Router/Switches

im  Netzwerk werden die IPX-Frames mit gro�er Sicherheit NICHT durchlassen !

Das AXIP-Interface

******************

Vorwort

-------

Das AXIP-Format st�tzt sich auf wichtige Grundregeln des IP-Routings.

Aus diesem Grund sind Grundkenntnisse f�r den Einsatz des AXIP-

Interfaces notwendig. Au�erdem sollte man in der Lage sein, eine

Netzwerkkarte unter Linux zu installieren und zu konfigurieren.

Eine Einf�hrung in diese komplexe Materie w�rde diese Anleitung

sprengen.

Konfiguration

-------------

Das AXIP-Format wurde in der RFC 1226 (IP Encapsulation of AX.25

Frames, May 1991) beschrieben.

Eingeschaltet wird das Interface in der TNN.INI

mit (Beispiel):

# *********************************************************

# device 6

# *********************************************************

device ax25ip

# lockfile for device 6

#tnn_lockfile /usr/spool/uucp/LCK..cua5

# speed on device 6

#speed 38400

# type of KISS on device 6: 0 = KISS, 1 = SMACK, 2 = RMNC-KISS

kisstype 8

# L2-Port associated with device 6

port 6

Bei AXIP (=AX25IP) werden die Frames nicht als Broadcast ins Netzwerk

gesendet, sondern gerichtet an den entspr. Empf�nger.

Damit dies funktioniert muss im Kernel ein entspr. Routen-Eintrag

zum Zielrechner verhanden sein.

Nehmen wir mal an, wir m�chten eine Verbindung zwischen DB0KOE

und DB0GSO aufbauen. Der Rechner von DB0GSO hat die IP-Adresse 192.100.100.1.

Mit 'route add 192.100.100.1 eth0' sage ich dem Kernel wie die IP-Adresse

von DB0GSO zu routen ist.

Au�erdem muss die ax25ip.cfg entspr. editieren:

# Sample thenetnode/ax25ip configuration file

#

# First select active socket types

# syntax: socket <ip/udp> [udp-port]

#

socket ip

#socket udp 10093

#

#

# loglevel 0 - no output

# loglevel 1 - config info only

# loglevel 2 - major events and errors

# loglevel 3 - major events, errors, and AX25 frame trace

# loglevel 4 - all events

#

loglevel 2

#

# Define some routes.  One example routes all traffic for callsign db0zzz

# to a host named nexthost.bla.blub.  You can define as many as

# required.

# syntax: route <callsign> <hostname> [udp] [udp-port]

#

#

route db0gso 192.100.100.1

#

#

# A catch-all is provided: this line sends all calls not specifically

# noted in the routing tables to otherhost.bla.blub.  Use this feature

# with great care -- the host on the other end may not appreciate all the

# traffic!

# syntax: route default <hostname> [udp] [udp-port]

#

#route default 192.100.100.50

#

Mit dem Eintrag 'route db0gso 192.100.100.1' teilt man TNN mit, da�

das Call DB0GSO-0 (SSID beachten !)  unter der IP-Adresse 192.100.100.1

zu erreichen ist.

Das bedeutet, da� der AXIP-Treiber von TNN bei jedem zu sendenden Frame

die Empf�nger-IP-Adresse ermitteln muss !

Der gro�e Vorteil bei diesem Vefahren ist, da� die Pakete durch ein

komplettes Netz gerouted werden k�nnen, da es sich um keinen Broadcast

handelt. Es ist damit also m�glich zwei TNNs �ber ein gr��eres IP-Netzwerk

zu verbinden.

Die Tabelle, in der IP-Adresse und Call gespeichert werden, ist z.Zt.

auf 128 Eintr�ge beschr�nkt. Sollten mehr gebraucht werden ist die

Variable TABLE_SIZE in der Datei AX25IP.C zu �ndern.

Ein automatisches Eintragen von Zielen ist im Moment nicht vorgesehen.

Steht also ein Call nicht in der Tabelle, so ist KEIN Connect m�glich !

F�r die Fehlersuche k�nnen vier versch. Log-Level aktiviert werden,

allerdings ist z.Zt. nur der Level 2 teilweise eingebaut !

Sehr hilfreich ist auch das Linux-Tool TCPDUMP.

Sollten der Connect eines Rechners nicht m�glich sein, so sollte

man in einer shell zuerst mit dem Ping-Befehl die Erreichbarkeit

des Rechners �berpr�fen !!

Bei Fragen & Problemen stehe ich gerne zur Verf�gung.

vy 73/55 de DG1KWA / Andreas

Version 0.02 27.8.98