DG1KWA                                                 Magdeburg, den 09.04.97

Da seit der V1.72beta der ETHERNET-Treiber von Georg / DF2AU nichtmehr

in TheNetNode vorhanden ist, musste ein Ersatz gefunden werden,

damit TFNETR weiterhin verwendet werden kann.

Dafuer ist dieser Externe-Treiber gedacht.

Dieser Treiber ist weder sehr liebevoll gemacht, noch sehr gut getestet,

aber er funktioniert.

Aufruf: TNN_NETR.EXE

Parameter gibt es keine, der Treiber sucht sich selbst den ersten PacketDriver.

Eine (Erfolgs-)Meldung wird ausgegeben.

Der Treiber muss nach dem NE2000-Treiber und dem TNL1 geladen werden.

Dieser Treiber hat die gleichen EInschrnkungen wie der alte,

es ist also NUR MAXFRAME 1 erlaubt !

Bei Fragen bitte an DG1KWA / Andreas wenden.

ACHTUNG ! Dieser Treiber unterliegt der ALAS !!!!!!

73 de Andreas