FlexNet-Treiberdokumentation    SER12.EXE         (C)1994 G. Jost DK7WJ

Stand: 05.10.94

Ident: SER12

Treiber f�r serielles Baycom-Modem an COM-Schnittstelle

COM1-4 k�nnen direkt angegeben werden, andere Portadressen oder IRQ-Nummern

sind optional. Beschreibung gibts mit "SER12 /?".

Parametrierung:

Momentan wird nur 1200 Baud unterst�tzt.

Modebefehl:

Vollduplex-Flag ('d') wird ignoriert.

Mit 'c' wird die Software-DCD-Erkennung aktiviert.

Man sollte m�glichst mit vorgeschaltetem Squelch und ohne 'c' arbeiten,

das belastet den Rechner weniger und ist wesentlich zuverl�ssiger.

Der DCD reagiert dann aber auch auf Rauschen.

Der Calibrate-Befehl macht alle 14,5s eine Pause von 500ms, damit der PTT-

Watchdog entladen wird.

Achtung: Die Statistik kann keine TX-Fehler oder RX-Fehler erkennen, da dies

die Hardware nicht erm�glicht. Man mu� also durch Versuche feststellen, ob

der verwendete Rechner bzw. die Konfiguration in Verbindung mit anderen

Kan�len einen fehlerfreien Betrieb erlaubt.

----------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation    SER12.EXE         (C)1994 G. Jost DK7WJ

Translation: Tom Sailer HB9JNX

Date: 05.10.94

Ident: SER12

Driver for the 1200 Baud Baycom modem connected to the COM interface

COM1-4 may be specified directly, different port addresses or IRQ numbers

are optional. Description with "SER12 /?".

Parameters:

Only 1200 Baud is supported.

Mode command:

The full duplex flag ('d') is ignored.

'c' activates the software DCD.

One should preferably use a hardware squelch and disable the 'c' option.

This causes less load on the computer and is more reliable. But the DCD

then also activates on noise.

The calibrate command pauses every 14.5s for 500ms to reset the PTT watchdog.

Warning: The statistics does not recognize any TX or RX errors because the

hardware does not allow that. Some experimentation is required to know if

the computer or the configuration in conjunction with the other channels

allows an error free operation.

----------------------------------------------------------------------------

Documentation du driver FlexNet    SER12.EXE         (C)1994 G. Jost DK7WJ

Mise � jour : 05.10.94

Nom : SER12

Driver pour modem s�rie type BayCom sur port RS-232.

COM1-4 peuvent �tre indiqu�s directement si leurs valeurs sont standards, ou

en sp�cifiant une adresse et un IRQ (option).

Description avec "SER12 /?".

Parametrage :

Actuellement, seul le 1200 Baud est support�.

Commande MODE :

Le flag full-duplex ('d') est ignor�.

'c' active la d�tection du DCD par logiciel.

Il vaut mieux utiliser un squelch sans 'c', cela occupe moins de temps

machine et reste plus fiable (dans ce cas, le DCD r�agit aussi s'il y

a du bruit).

La commande Calibrate faite une pause de 500ms toute les 14,5s pour remettre �

z�ro le watchdog PTT.

Attention : Les statistiques (cf commande P) ne savent pas reconna�tre les

erreurs en RX ou TX, le hardware ne le permettant pas. Il faut alors faire

des essais pour savoir si l'ordinateur ou la configuration utilis�e permettent

un fonctionnement sans erreurs avec l'ensemble des autres canaux.