FlexNet-Treiberdokumentation    VANESSA.EXE   (C)1994,1995 SWISS-ARTG HB9PAE

Stand: 03/96

Version: 1.5

Ident: VANESSA

Devicetreiber zur VANESSA-Karte.

VANESSA Firmware: V 4.04c oder hoeher.

ACHTUNG: Firmware EPROM MUSS eine Zugriffszeit von KLEINER 120 ns HABEN !!!

Parameter: VANRESSA [-H(elp) -O(ffset) -D(ebug) ]

Grundsaetzlich sind keine Parameter notwendig, um den VANESSA Treiber zu

installieren. Der Treiber sucht selbstaendig die VANESSA Karten im

PC Adressraum ab 0xD000:0 und alloziert die gefundenen Karten mit je 2 Kanaelen.

Neu kann mit dem Parameter -O N ein Adress-Offset eingegeben werden.

Dabei werden die ersten N Kanaele des Vanessa-Adressraumes uebersprungen.

Die Vanessa Karten muessen aufsteigend addressiert sein, Luecken im

Adressraum sind nicht erlaubt.

1. Karte 0xD000:0

2. Karte 0xD200:0   < .... mit Parameter -o2 wird dieser Kanal zu Port 0

3. Karte 0xD400:0          alloziert

...

...

8. Karte 0xDE00

-Debug:

Fuer Testzwecke.

Zeigt die gefundenen VANESSA Karten im Startlogo mit den zugehoerigen

Adressen an.

-Offset N

Adress Offset. Der Treiber ignoriert die unteren N Kanaele und alloziert nur

allfaellig hoehere Kanaele.

-Help:

Ausgabe eines kurzen Helptextes, die VANESSA Karten werden NICHT installiert.

Nicht unterstuetzte Funktionen:

MODE:

Externen RX Clock wird (noch) nicht unterstuezt.

Externen TX Clock wird (noch) nicht unterstuezt.

NRZ Mode wird nicht unterstuetzt.

TX Delay Messung beim RX eines Frames wird nicht unterstuetzt.

Ein Setzen dieser Optionen mit dem MODE Befehl wird ignoriert, es gibt keine

Fehlermeldung !

CALIBRATE:

Beim CALIBRATE CMD wird der entsprechende Kanal fuer die Dauer einer Minute

die PTT ansteuern und ein Kalibriersignal senden. Ein Abbruch der Sequenz

ist nicht moeglich.

Fehlermeldungen an HB9PAE @ HB9AJ

-----------------------------------------------------------------------------

History:

Version 1.3 950725 Fehler in RX Routine behoben

Version 1.2 950708 Aufhaenger beim Setzen der Parameter

Version 1.1 950616 Test und Freigabe

Version 1.0a 950512 Kanal Offset

Version 1.0 950228 neu compiliert mit FLEXDRV.H vom 20.2.95

Version 0.1 941202 urspruengliche Version

-----------------------------------------------------------------------------

Spezifikation

Der Frontendprozessor VANESSA ist auf einer IBM PC Steckkarte aufgebaut und

untersttzt zwei AX.25 Datenkanle.

CPU

Typ			ZILOG Z80 280

Adressraum		64 kByte aus 16 Mbyte

Run-Modi		Systen / User

Cache		256 Byte

MMU			eingebaut

DMA			4 Kanle

Clock		19,6 MHZ

Timer		3 getrennte Timer mit je 16 Bit

Memory

RAM               32 kByte,128 kByte optional

EPROM             32 kByte,128 kByte optional

DP-RAM            8 kByte

Interfaces

AX.25 Daten        ZILOG SCC 85C30, mit DMA

RS-232C            Diagnose Terminal

Opt. Anzeigen5 LEDs

Modem (intern)    2 Stk. AM7911 1200bps

Externe Modems    beliebige, ueber RS-422 Treiber adaptierbar

Anschluss         DB-37 male Stecker

Datenrate

interne Modem 4 x 1200 bps Full Duplex

externe Modem 4 x > 64000 bps Full Duplex

Prozessor

Als CPU wird der ZILOG Prozessor Z80-280 eingesetzt. Er ist binrkompatibel zum

bekannten Z80 Prozessor, erlaubt jedoch durch seinen erweiterten Befehlssatz

eine effiziente Speicherverwaltung sowie erspart durch die integrierten Timer,

DMA und UART einige externe Bausteine. Die wichtigsten Merkmale sind:

getrennte Stack- und Speicherbereiche fr SYSTEM, USER,DATEN

und PROGRAMMCODE

Virtueller Speicherbereich von 16 MByte

On-Chip-Peripherals: vier DMA Kanle, drei 16 Bit Zhler, ein UART

sowie Cache Memory

Speicher

Der verwaltbare Speicherbereich umfasst 16 Mbyte. Die eingebaute MMU ermglicht,

je nach Programmierung bis 4 x 64 kByte Speicher im Direktzugriff zu benutzen.

Die minimale Konfiguration umfasst je 32 kByte EPROM und RAM fr Code respektive

Daten. RAM und EPROM knnen je bis zu 128 kByte ausgebaut werden. Fr zuknftige

Speichererweiterungen wurden 32 pin Byte-Wide-Sockel vorgesehen. Zustzlich

ist der Einsatz von maximal 32 kByte Dual-Port-RAM [DP-RAM] vorgesehen. Die

Standardausfhrung enthlt 8 kByte DP-RAM. Ein Arbiter verhindert Zugriffskon-

flikte im DP-RAM. Bei gleichzeitigem Zugriff beider Prozessoren auf das DP-RAM

wird der eine Bus mit einem WaitState blockiert. Die maximale Verzgerung ist

gegeben durch die Zykluszeit der CPU, die gerade einen Zugriff durchfhrt.

Die Zykluszeit des DP-RAM darf 70 ns nicht bersteigen.

Watchdog Timer

Ein Watchdog Timer soll die Zuverlssigkeit gegenber Hardware Problemen erhhen.

Keinenfalls sollen damit Unzulnglichkeiten der Software berspielt werden. Der

Watchdog wird innerhalb der Timer-Interrupt-Routine neu getriggert, so dass

ein unzulssiger Programmzyklus einen Restart der Z80-280 CPU auslst.

Falls VANESSA je in einem Satellit auf intergalaktischen Flgen  eingesetzt

werden sollte, ist es beruhigend zu wissen, dass ein Fehler vom Watchdog-Timer

erkannt, und zum Systemrestart fhren wird.

Status Anzeigen

Zr Anzeige des Systemzustandes sind fnf LED Anzeigen vorhanden.

Modem

Als Modem wird der AMD 7911 eingesetzt. Dieses Single-Chip Modem erlaubt eine

Baudrate von 1200 bps gemss BEL-202 Norm. Fr grssere Baudraten werden alle

notwendigen Signale ber RS-422 Treiber auf ein externes Modem zu fhren.

RS-422 Treiber

Die Signale vom und zum Modem werden ausschliesslich ber RS-422 Leitungstreiber

gefhrt. Dadurch kann einerseits eine praktisch beliebige Leitungslnge erreicht

werden, anderseits werden durch die paarverdrillten Leitungen Einstreuungen

und Erdschleifen vermieden.

Firmware zur VANESSA

KISS MODE (Keep It Simple and Stupid)

Fr den Betrieb der VANESSA als TNC Ersatz bei Digipeater wurde eine KISS Mode

Firmware entwickelt. Dabei bernimmt die VANESSA die Daten aus dem DP RAM

paketweise und gibt sie ber den SCC 85C30 (HDLC Controller) an die Modem

weiter. Die Sendersteuerung (Slottime, DCD/Persistance Algorithmus, TX Delay

ect.) erfolgt unabhngig vom Host Rechener durch die VANESSA.

Empfangene Daten werden nach einem Plausibilittstest via das DP RAM an den

Host Rechner zur Verarbeitung weitergereicht. Damit ist der Hostrechner von den

zeitkritischen Aufgaben weitgehend entlastet.

HOST MODE

Im Gegensatz zum KISS Mode bernimmt im Host Mode der FP VANESSA die komplete

AX-25 Layer 2 Protokollsteuerung. Zwischen Host und VANESSA werden nur die

die Infodaten sowie der Status der Links (Connectet, Info, Busy, Disconnectet)

bertragen. Der Host Rechner  besitzt die Master Funktion, d.h. VANESSA wird

aufgefordert Daten oder Status an den PC (HOST) zu senden. Damit ist die

Verwendung der VANESSA als Hochleistungs TNC fr DieBox, oder Terminalprogramme wie

SP, GP oder THP mglich.

Der weiteren Entwicklung fr PR oder verwandten Betriebsarten sind (noch) keine

Grenzen gesetzt. Die Rechenzeitreserven sind noch nicht ausgeschpft,

Speicherplatz ist ebenfalls gengend vorhanden. Dank der universellen RS 422

Schnittstellen, kann jedes beliebige Modem mit internem oder externem Clock

adaptiert werden.